自我介绍

学历  实习  项目  两个奖 四六级

介绍项目？

我在美的做的主要是四向车控制及仓储管理系统，这个系统是为无人工厂提供完整的解决方案，主要用于上游订单处理，再到下游仓库库位的管理，及自动化输送线的控制，也包括对四向穿梭车进行控制和管理。

主要做的点（认为的难点）？

第一是 通信协议设计。小车的每个动作和状态都对应电控板上的寄存器，比如运行指令、位置、负载状态都有对应的寄存器地址和数值。我跟硬件团队先约定好这些寄存器映射关系，然后用报文类做统一封装和解析，最后通过 Modbus 协议下发给小车。这样上层业务只需要调用报文对象，不需要关心底层寄存器细节。

第二是 消息队列管理。工厂有上百台小车，我们需要每 200ms 下发一次通信报文，让小车把最新状态同步回来，因为小车本身不会主动发消息给我们做状态同步。消息量很大，所以我引入了 RabbitMQ，做了两条通道：

- 一条负责报文下发和确认；

- 一条负责数据库写入。

这里我用 Redis 缓存存最新的状态，保证系统能实时读取；同时每秒钟把状态写一次数据库，用于存历史记录和追溯。这样既保证了实时性，又避免了高并发直接冲击数据库。

难点主要在 并发压力和数据可靠性，我通过 RabbitMQ 的消息确认、重试机制来解决堆积和丢失的问题。

难点是？

通信那一端问题不大，对消费失败的情况要求不大，消费者可以拉大点。系统会下发不同的任务报文，也包括同步状态的报文，都放到一个队列里面，为了防止堆积，同步状态的报文消费失败会直接丢弃，把消费者释放出来，对于任务类报文才会进行重传确认。

第二个难点：幂等性

状态同步类的报文类似于GET，是天然幂等性的。 但是控制报文有幂等性的要求，先存id在redis再消费，消费失败会进行异常的捕获，如果有异常了，可以重新删除redis中的消息id。如果消费成功的ACK没有发成功到队列，重复消费的话会在redis里面查，就不重复消费了。Modbus协议有自己的重传机制，发成功与否会返回对应的Response，如果response为报错则为消费失败，需要重新消费，删除Redis中的ID，消息会回到原来的队列头部。如果没有response

Modbus协议的问题？

Modbus 其实是应用层的协议，它定义了怎么读写寄存器、怎么交互这些逻辑；而 TCP 只是传输层，负责把数据可靠地传过去，不关心里面是什么。直接用 TCP 的话，设备和服务器都得自己约定消息格式，很容易不统一，所以才需要 Modbus 这种应用层协议，大家按照统一标准来通讯。Modbus 规定了每条消息里要包含哪些内容，比如功能码告诉设备你是要读寄存器还是写寄存器，寄存器地址告诉它具体操作哪一块数据，数据长度和具体值表示你读多少或者写什么数值，还有校验码用来确认消息没错。TCP 只是 传输层协议，它只保证数据能可靠送到，不管里面的内容是什么。

Rabbitmq、redis、Mysql、并发锁 的八股

第二个点是

随着功能增多，需要加字段，但是旧数据没有新的字段，所以需要迁移表到新表，同时也对新表进行了一个拆分，一个表分成10个子表，防止爆满。

具体怎么做？

用Spring Scheduler写了个定时任务，注释Scheduled即可，在晚上休息的时候，进行一个迁移。

新表按ID hash拆成10个子表，主要技术用到ShardingSphere。在配置文件里面写好actualDataNodes和tableStrategy即可。ShardingSphere底层会拦截SQL的。先读取数据，然后将数据读取进新的Entity，再把新Entity录进分好的表。

迁移失败怎么办？怎么解决这方面问题？

我们按照ID分段进行迁移。迁移失败会在一张新建的操作失败记录表里面记录并跳过这段ID，记录初始ID和结束ID，会根据这个进行重试。

新表的字段？

和旧表一样的。

分表后查询其他字段怎么处理的？

按非分片键查询（如 user_id）：SQL 会广播到所有 10 张子表，分别执行查询，再聚合结果。

每张表上有索引的话，查询仍然高效，但需要执行多条 SQL。

反问

- 想问问公司平常的项目可能会有什么难点需要攻关的？

- 大概会用到什么技术

- 假设有机会加入，（我也很想加入），需要提前准备学习什么？